Назначение входов и выходов микроконтроллера ЧП.

- Входы :

P1.0 (pin 1) – кнопка «Меню»

P1.1 (pin 2) – кнопка «Плюс»

P1.2 (pin 3) – кнопка «Минус»

P1.3 (pin 4) – кнопка «Пуск»

P1.4 (pin 5) – кнопка «Стоп»

P2.0 (pin 21) – цифровой вход «Выбор уставок 0»

P2.1 (pin 22) – цифровой вход «Выбор уставок 1»

P2.2 (pin 23) – цифровой вход «Плюс»

P2.3 (pin 24) – вход авария IR2131 (активный 0)

P2.4 (pin 25) – выход реле ОС (активный 0)

P2.5 (pin 26) – Потеря напряжения питания контроллера

# При 0, 1-нормально

P2.6 (pin 27) – цифровой вход «Пуск»

P2.7 (pin 28) – цифровой вход «Реверс»

P3.1 (pin 11) – Управление защитным реле (активный 0)

P3.2 (pin 12) – Напряжение инвертора 0-меньше 285В,

1-больше

P3.3 (pin 13) – цифровой вход «Блокировка»

- Выходы :

P1.0 (pin 1) – ССИ сегмент A

P1.1 (pin 2) – ССИ сегмент B

P1.2 (pin 3) – ССИ сегмент C

P1.3 (pin 4) – ССИ сегмент D

P1.4 (pin 5) – ССИ сегмент E

P1.5 (pin 6) – ССИ сегмент F

P1.6 (pin 7) – ССИ сегмент G

P1.7 (pin 8) – ССИ сегмент H

P3.0 (pin 10) – выход на клавиатуру (0 активный)

P3.4 (pin 14) – выход на первый ССИ (1 активный)

P3.5 (pin 15) – выход на второй ССИ (1 активный)

P3.6 (pin 16) – выход на третий ССИ (1 активный)

P3.7 (pin 17) – выход на четвертый ССИ (1 активный)

P0.0 (pin 39) – выход на верхний ПТ фазы 1

P0.1 (pin 38) – выход на нижний ПТ фазы 1

P0.2 (pin 37) – выход на верхний ПТ фазы 2

P0.3 (pin 36) – выход на нижний ПТ фазы 2

P0.4 (pin 35) – выход на верхний ПТ фазы 3

P0.5 (pin 34) – выход на нижний ПТ фазы 3

P0.6 (pin 33) – выход на FLTCLR IR2131

P0.7 (pin 32) – вход Перенапряжение! (375В). Активная 1.