Проект реализации частотного преобразователя.

- Общие параметры:

| Входное напряжение: | AC однофазное 220V 50Hz |
| --- | --- |
| Выходное напряжение: | # AC трехфазное |
| Метод формирования синусоидального тока: | табличный ШИМ 3.6КГц |
| Максимальный размах выходного напряжения: | ±155В |
| Регулируемая выходная частота: | От 1 до 60 Гц |
| Дискретность изменения: | 1 Гц |
| Останов постоянным током | 0-100% выходного напряжения |

- Планируемая структура меню параметров управления частотным преобразователем:

Пункты меню:    1.Управление. ( ручное/автоматическое )

2.Локальная уставка частоты ( 0-60 Гц )

3.Мощность двигателя ( 0.18kW, 0.22kW, 0.25kW, 0.4kW )

4.Минимальная частота

5.Максимальная частота

6.Время разгона. ( 0-25.5 секунд )

7.Время останова. ( 0-25.5 секунд)

8.Торможение постоянным током ( подача 0-100% максимального напряжения)

9.Реверс (нормально/реверс)

10.Функция выхода за предел частоты (тормоз, плавное торможение)

11.Функция «Стоп» (тормоз, плавное торможение)

12.Функция «Сброс» (сброс аварии, сброс аварии и старт по программе, сброс по снятию управляющих сигналов)

13.Функция «Плюс-Минус» (только в локальном режиме, и в локальном и в дистанционном)

- Планируемая структура сигналов управления:

1.Старт (и в автоматическом и в ручном режиме условие старта)

2.Стоп (блокировка и в ручном и в автоматическом режиме)

3.Шесть программируемых входов (увеличение частоты, уменьшение частоты, 2 входа на 4 значения установки фиксированной частоты, реверс, тормоз)

- Планируемая структура кнопок управления и визуализации:

Меню

+

-

Пуск

Стоп

В рабочем режиме кнопками «+» и «-» изменяется максимальная частота. Т.е. если рабочая частота 25 Гц, а максимальная 50, нажав кнопку «+» два раза мы увеличиваем рабочую частоту до 26Гц, а максимальную до 52 Гц. В локальном режиме увеличивается текущая частота. Кнопкой «Пуск» двигатель запускается если нет блокировок, кнопкой «Стоп» двигатель останавливается в течении времени останова и сбрасывается авария.

Кнопкой «Меню» входим в меню. Структура меню и процесс перемещения выглядит следующим образом:

+

+

-

Меню

Меню

Меню

-

Вход в меню

Выбор пункта меню

Подтверждение

Изменение пункта меню

Подтверждение

Выход из меню

Меню

- Структура вывода на дисплей:

F000

Состояние работы

Текущая частота

H000

Выбор пункта

Текущий пункт

P000

Изменяемый пункт

Значение пункта

A000

Аварийная ситуация

Номер аварии